V Banskej Bystrici, 15.01.2014

VÝZVA

podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na  zákazku

Výmena elektrických konvektorov a prietokových ohrievačov v priestoroch budovy ŠOP SR na Hornej Striebornej 22 v Banskej Bystrici  podľa špecifikácií uvedených v bode 4 tejto výzvy

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Štátna ochrana prírody SR

Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 17058520

Telefón: +421/48/42 999 47

Fax: 048/472 20 36

Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Švantnerová

e-mail: zuzana.svantnerova@sopsr.sk

- Typ zmluvy:

Zákazka sa bude realizovať s víťazným uchádzačom formou zmluvy.

- Miesto dodania predmetu zákazky:

Horná Strieborná 22, Banská Bystrica

- Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Výmena elektrických konvektorov a prietokových ohrievačov v priestoroch budovy ŠOP SR na Hornej Striebornej 22 v Banskej Bystrici.

Špecifikácia prác:

- Demontáž pôvodných konvektorov 11 ks

- Montáž nových konvektorov 11 ks

- Oprava povrchu stien po odstránení pôvodných konvektorov a namontovaní nových konvektorov

- Demontáž prietokových ohrievačov 2 ks

- Montáž nových ohrievačov 2 ks

- Oprava povrchu stien po odstránení a namontovaní prietokového a zásobníkového  ohrievača

- Výmena elektrických ističov:

1 ks 16 A jednopólový za 1 ks 20 A

1 ks 20 A trojpólový za 1 ks 20 A jednopólový

Špecifikácia konvektorov:

- farba biela

- regulácia zabezpečená presným elektronickým termostatom

- špirála vybavená hliníkovým rozptylovačom ( zabezpečuje tichý chod )

- tepelná poistka proti prehriatiu

- ohriaty vzduch vychádza prednou stranou

- úspora elektrickej energie

- oblé rohy

- viditeľné funkcie ovládača

- Výkon 1 000 W                       2 kusy

- Výkon 1 500 W                       4 kusy

- Výkon 2 000 W                       4 kusy

- Výkon 2 500 W                       1 kus

Špecifikácia ohrievačov:

A/ Elektrický prietokový ohrievač tlakový:

Zapojenie do vodovodného systému pod drez

4,5 kW

Istenie pri napätí 230V/50Hz  20 A

Elektrické krytie IP 24

Zopínací prietok 1,6 L/min

Tepelná pracovná ochrana

Tepelná havarijná ochrana

Protivzdušná ochrana

Biela farba

B/ Elektrický zásobníkový ohrievač

Zásobovanie viacerých odberných miest

Objem 20 litrov

Príkon 2,2 kW

Napätie 230V

Elektrické krytie IP 24

Ohrev objemu vody elektrickým prúdom v neobmedzenom celodennom časovom

rozsahu

Vypínanie a zapínanie keramického telesa regulované termostatom

Tepelná pracovná ochrana

Tepelná havarijná ochrana

Protivzdušná ochrana

Biela farba

Finančný zdroj:  Karpatská iniciatíva pre mokrade, č. 24126

- Predpokladaná hodnota zákazky na vykonané práce je:

1 600,- Eur bez DPH

Cenovú ponuku uvádzajte v nasledovnej štruktúre:

Cena bez DPH

20 % DHP

Cena s DPH

V prípade, že nie ste platcom DPH, žiadame Vás o uvedenie tejto skutočnosti v zaslanej

cenovej ponuke.

- Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.

- Variantné riešenia:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

- Požadované doklady:

Doklad o oprávnení podnikať – aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, ktoré môžu byť vytlačené aj z internetovej stránky obchodného alebo živnostenského registra.

- Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Dňa 20.01. 2014      do 14:00 hod.

Ponuku je možné doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, poštou alebo osobne v čase od 9:00 do 14:00 v pracovných dňoch na tú istú adresu.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

- Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

- Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia ponúknutá cena v EUR s DPH.

- Klauzula čestnosti

Obstarávateľ dodržiava etické normy  v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Obstarávateľ neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou.