Terénna obuv - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - Prehlásenie o splnení

Pohodlné celokožené topánky, ktoré ponúkajú pevnú a odolnú podrážku, konštrukciu s minimálnym počtom švov, vodotesnú a priedušnú membránu a vysokú pogumovanú okopovú zónu.

Využiteľnosť: stredne náročný až náročný horský terén. (vhodné aj do extrémne náročných podmienok).

- Zvršok: celokožené, nubuková koža s možnosťou impregnácie (vosk,sprej), hrúbka kože min. 2,2 mm

- Podrážka: s hlbokým profilom a protiľahlými brzdovými blokmi, podrážka s PU tlmičom otrasov a vlastnosťami proti nadmernej pronácii a supinácii.

- Medzipodrážka PU s tvarovou pamäťou

- Membrána: vodotesná, priedušná

- pogumovaný obvod topánky (okopový lem) s prekrytím špičky topánok, min. 2 cm cez horný okraj

- mäkký horný okraj topánky/hriadeľa a jazyka pre vyšší rozsah pohybu a vyšší komfort pri nosení

- ventilačný systém v hornej časti topánok, vnútorný aj vonkajší okraj hriadeľa topánok vyhotovený z kože (nie z textílie)

- redukovaný počet švov (znižuje možnosť mechanického poškodenia)

- záruka 24 mesiacov

- pevnosť topánky/určenie stredne náročný až náročný horský terén (kategória B/C)

- požadujeme osobitný model pre pánske topánky a osobitne pre dámske topánky (nie unisex)

- veľkosť topánok: pánska verzia - EUR Size/UK Size od: EUR 39,5 (UK6) do 49,5 (UK14)

- veľkosť topánok: dámska verzia - EUR Size/UK Size od: EUR 36 (UK3,5) do EUR 43 (UK9)

- veľkosť topánok: vyžaduje sa  ½ číselný rozostup v jednotlivých veľkostiach

- možnosť klasickej aj rozšírenej verzie „WIDE“ topánok, extra široká špička a viac miesta pre prednú časť chodidla (pre pánsky model)

- hladký systém šnurovania pomocou guľôčkových ložísk (ľahšie šnurovanie, v spodnej časti) kvalitné nitované háčiky v hornej časti šnurovania + vodiaci háčik na jazyku pre presné vedenie šnurovania a správnu pozíciu jazyka

- zadná časť: extra spevnená oblasť päty + flexibilná zóna nad pätou pre lepší ohyb (pánsky model)

- topánky musia umožňovať možnosť výmeny podrážok vrátane gumeného okopového lemu

- výška hriadeľa topánky bez podrážky: pánska verzia min. 16 cm, dámska verzia min. 14cm

- na topánkach sa vyžadujú výhradne ploché šnúrky

- vysoký komfort aj pri celodennom nosení, pohodlný strih

- hmotnosť vzhľadom k pevnej konštrukcii topánok nesmie presiahnuť: pri pánskom prevedení - 1690g/pár a pri dámskom prevedení - 1490g/pár

- farba: prevažujúce prevedenie hnedá alebo olivová (doplňujúce čierna, sivá)

Všetky údaje a rozmery sú uvádzané pre veľkosti – pánsky model 42, dámsky model 38.

Svojim podpisom záväzne prehlasujem, že názov a model terénnej obuvi, ktorý uvádzam v predloženej cenovej ponuke (návrh na plnenie kritéria) spĺňa túto technickú špecifikáciu.

Názov uchádzača, sídlo, IČO:

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby:

Dátum podpisu: