PRÍLOHA č. 1

Technická špecifikácia pre monitorovaciu sieť pre projekt „Zachráňme spolu mokrade“, ACC04P03

| Uchádzač |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov: | Monitorovacia sieť pre mokrade |  |  |  |  |
|  | P.č. | Opis požiadavky | Požadovaný parameter | Ponúknutý parameter |  |  |
| Všeobecné požiadavky | 1 | Merací systém | Minimálne 1 celok |  |  |  |
|  | 1a | Systém musí pozostávať z 5 podsystémov vhodných pre monitoring rašelinísk v lokalitách: 1. Kremnica – Dolná Ves 2. Kremnica - Kopernica 3. Kremnica - Bartošova Lehôtka 4. Banská Štiavnica – Michalštôlnianske rašelinsko 5. Banská Štiavnica - PR Gajdošovo | Minimálne 5 podsystémov |  |  |  |
|  | 1b | Lokalita Dolná Ves - sonda na meranie pôdnej vlhkosti, teploty (SMT) 2 ks, - pozorovacia sonda hladín 1 ks, - odsávacia sonda 2 ks, - fotopasca 1 ks, - IČ snímač 1 ks, - NDVI snímač 1 ks, - oplotenie 1 ks, - montáž, inštalácia. | áno |  |  |  |
|  | 1c | Lokalita Bartošova Lehôtka - sonda na meranie pôdnej vlhkosti, teploty (SMT) 3 ks, - pozorovacia sonda hladín 1ks, - odsávacia sonda 2 ks, - fotopasca 2 ks, - IČ snímač 1 ks, - NDVI snímač 1 ks, - oplotenie 1 ks, - montáž, inštalácia. | áno |  |  |  |
|  | 1d | Lokalita Kopernica - sonda na meranie pôdnej vlhkosti, teploty (SMT) 3 ks, - pozorovacia sonda hladín 1 ks, - odsávacia sonda 2 ks, - fotopasca 1 ks, - IČ snímač 1 ks, - NDVI snímač 1 ks, - oplotenie 1 ks, - montáž, inštalácia. | áno |  |  |  |
|  | 1e | Lokalita Michalštôlnianske rašelinsko (Michalka) - sonda na meranie pôdnej vlhkosti, teploty (SMT) 4 ks, - pozorovacia sonda hladín 1 ks, - odsávacia sonda 2 ks, - fotopasca 2 ks, - IČ snímač 2 ks, - NDVI snímač 2 ks, - meteostanica 2 ks, - oplotenie 2 ks, - montáž, inštalácia. | áno |  |  |  |
|  | 1f | Lokalita Gajdošovo - sonda na meranie pôdnej vlhkosti, teploty (SMT) 3 ks, - pozorovacia sonda hladín 2 ks, - odsávacia sonda 3 ks, - fotopasca 2 ks, - IČ snímač 2 ks, - NDVI snímač 2 ks, - meteostanica 2 ks, - oplotenie 2 ks, - montáž, inštalácia. | áno |  |  |  |
|  | 1g | Na všetkých lokalitách musí byť zabezpečené adekvátne napájanie pre všetky meracie a hlavné (riadiace) prvky. | áno |  |  |  |
|  | 1h | Jednotlivé snímače musí byť možné inštalovať samostatne v ľubovolných miestach záujmových lokalít (príloha – mapy jednotlivých lokalít) | áno |  |  |  |
|  | 1i | Dodávka musí obsahovať hardvérové a softvérové príslušenstvo pre spustenie systému do prevádzky. | áno |  |  |  |
| Hlavný uzol | 2 | Hlavný uzol |  |  |  |  |
|  | 2a | Riadiaci systém každého podsystému, musí pozostávať minimálne z jedného hlavného uzla, ktorý zabezpečí prenos dát z lokality na hlavný server s databázou. | 1ks hlavný uzol, priamy prenos dát do databázy na hlavnom serveri |  |  |  |
|  | 2b | Hlavný uzol musí zabezpečiť lokálne uloženie dát s veľkosťou pamäte minimálne 32GB v prípade výpadku spojenia na hlavný server. V prípade obnovenia spojenia hlavný uzol zabezpečí automatický prenos nameraných dát tak, aby nedochádzalo k duplicitnému záznamu dát v databáze na hlavnom serveri a k nadbytočnej strate dát ich prepisom. | Minimálne 32 GB lokálne úložisko |  |  |  |
|  | 2c | Hlavný uzol musí disponovať adekvátnym množstvom komunikačných rozhraní pre komunikáciu s jednotlivými samostatnými meracími uzly. | Minimálne LoRa, DigiMesh, Zigbee, 4G, WiFi |  |  |  |
|  | 2d | Hlavný uzol musí umožňovať vizualizáciu aktuálnych dát a lokálne uložených dát v tabuľkovej a grafickej forme prostredníctvom web servera. | Zobrazenie dát v grafickej forme prostredníctvom web servera |  |  |  |
| Merací bod | 3 | Merací bod |  |  |  |  |
|  | 3a | Merací uzol musí zabezpečiť korektné napájanie senzora | áno |  |  |  |
|  | 3b | Merací uzol musí zabezpečiť spoľahlivý prenos dát do lokálneho hlavného uzla | áno |  |  |  |
|  | 3c | Merací uzol musí umožňovať prechod do režimu spánku. | áno |  |  |  |
|  | 3d | Funkcia meracieho uzla musí byť programovateľná, teda optimalizovateľná na podmienky lokality a zároveň umožňujúca úplnú zmenu meracieho algoritmu. Druh musí byť open source SDK alebo API. | Definícia prostredníctvom meniteľného algoritmu, respektíve úpravou parametrov preddefinovaného algoritmu. |  |  |  |
|  | 3e | Možnosť integrácie viacerých komunikačných rozhraní | minimálne Digimesh a ZigBee |  |  |  |
|  | 3f | Možnosť napájania prostredníctvom batérie a solárneho panelu. | solárny panel a batéria |  |  |  |
|  | 3g | Nízka spotreba energie v stave hibernácie | maximálne 10µA, maximálne 40µA v režime spánku |  |  |  |
|  | 3h | Podpora technológie OTA (Over the air programing) | áno |  |  |  |
|  | 3i | Rozsah použiteľnosť teplôt | minimálna -30°C až 70°C |  |  |  |
|  | 3j | Podpora industriálnych rozhraní | minimálne RS485 |  |  |  |
|  | 3k | Podpora industriálnych protokolov | minimálne ModBus a SDI-12 |  |  |  |
| Senzor Teploty a Vlhkosti pôdy | 4 | Senzor vlhkosti a teploty pôdy (SMT) - kombinovaný senzor |  |  |  |  |
|  | 4a | Merací rozsah vlhkosti pôdy | Minimálne 0-60% |  |  |  |
|  | 4b | Presnosť merania vlhkosti pôdy | Maximálne +/-3% |  |  |  |
|  | 4c | Rozlíšenie merania vlhkosti pôdy | maximálne0,1% |  |  |  |
|  | 4d | Merací rozsah pre teplotu pôdy | minimálne -40°C –až +80°C |  |  |  |
|  | 4e | Presnosť merania teploty pôdy | Maximálne +/- 0,2°C |  |  |  |
|  | 4f | Rozlíšenie merania teploty pôdy | Maximálne 0,01°C |  |  |  |
| Pozorovacia sonda hladiny | 5 | Pozorovacia sonda hladiny |  |  |  |  |
|  | 5a | Merací rozsah | Minimálne 0...1m H2O |  |  |  |
|  | 5b | Sonda musí byť tepelne kompenzovaná | áno, tepelná kompenzácia |  |  |  |
| Odsávacia sonda | 6 | Odsávacia sonda |  |  |  |  |
|  | 6a | Sonda s keramickou celou | áno |  |  |  |
|  | 6b | Zberná nádoba | 1ks, objem minimálne 250ml |  |  |  |
|  | 6c | Manometer v dodávke | áno |  |  |  |
| NDVI senzor | 7 | NDVI senzor |  |  |  |  |
|  | 7a | Opakovateľnosť merania | 1% alebo lepšie |  |  |  |
|  | 7b | Spektrálny rozsah | minimálne 389-692nm a 702-761nm |  |  |  |
|  | 7c | Uhoľ zobrazenia (field of view) | 180° |  |  |  |
|  | 7d | Doba odozvy | maximálne 1s |  |  |  |
| IČ senzor | 8 | IČ senzor |  |  |  |  |
|  | 8a | Opakovateľnosť merania | 0,05°C alebo lepšie |  |  |  |
|  | 8b | Spektrálny rozsah | minimálne 8-14µm |  |  |  |
|  | 8c | Pol uhol zobrazenia (field of view) | Minimálne 14° |  |  |  |
|  | 8d | Doba odozvy | maximálne 1s |  |  |  |
| Optický anti-vandal systém | 9 | Fotopasca |  |  |  |  |
|  | 9a | Rozlíšenie | minimálne 5MPx |  |  |  |
|  | 9b | Displej vstavaný | áno, farebný |  |  |  |
|  | 9c | Úložisko – 2 ks kariet na každý kus fotopasce, spolu 16 ks | minimálne 32GB 1 karta |  |  |  |
|  | 9d | IČ podsvietenie pre nočné snímanie | áno |  |  |  |
|  | 9e | Možnosť záznamu videa | áno, minimálne 1080Px@ 230 snímkov za minútu |  |  |  |
|  | 9f | Objektív | minimálne 52° |  |  |  |
|  | 9g | Komunikačné rozhranie | minimálne 4G |  |  |  |
|  | 9h | Podpora SDHC kariet |  |  |  |  |
|  | 9i | Odolnosť voči vode |  |  |  |  |
|  | 9j | Prevádzková teplota | -20oC do +60oC |  |  |  |
|  | 9k | Dosvit | až do 20-25 m |  |  |  |
|  | 9l | Prísvit | absolútne neviditeľný – 940 nm |  |  |  |
|  | 9m | Údaje zobrazenia na fotografii | dátum, čas, teplota |  |  |  |
|  | 9n | Batérie 192 ks | alkalické, nabíjateľné AA |  |  |  |
|  | 9o | Nastaviteľný lanový zámok na fotopasce |  |  |  |  |
|  | 9p | Bezpečnostný obal so zámkom proti ukradnutiu |  |  |  |  |
| Meteorologická stanica | 10 | Meteostanica |  |  |  |  |
|  | 10a | Teplota vzduchu | minimálne v rozsahu -40°C až 105°C |  |  |  |
|  | 10b | Relatívna vlhkosť vzduchu | Minimálne 0-100% |  |  |  |
|  | 10c | Rosný bod vzduchu | minimálny rozsah -40°C až 105°C |  |  |  |
|  | 10d | Slnečná aktivita | Minimálny rozsah 0...2000W/m2 |  |  |  |
|  | 10e | Atmosférický tlak | minimálny rozsah 300-1100hPa |  |  |  |
|  | 10f | Množstvo zrážok, plocha priemer 200cm2 | minimálny rozsah 0-600mm/hod |  |  |  |
|  | 10g | Rýchlosť vetra | minimálny rozsah 0-85m/s |  |  |  |
|  | 10h | Smer vetra | minimálny rozsah 0-360° |  |  |  |
|  | 10i | Cerifikácia podľa WMO | áno |  |  |  |
| Hlavný server – DB | 11 | Hlavný server - umiestnený na Správe CHKO Štiavnické vrchy v Banskej Štiavnici, Kammerhofská 26 |  |  |  |  |
|  | 11a | Databáza MySQL | MySQL |  |  |  |
|  | 11b | Systém zobrazenia dát formou web stránky s možnosťou výberu lokality, parametrov a časového obdobia | áno |  |  |  |
|  | 11c | Zobrazenie v grafickej aj tabuľkovej forme | áno |  |  |  |
|  | 11d | Export dát | minimálne CSV |  |  |  |
|  | 11e | Prevedenie veža alebo mini veža |  |  |  |  |
|  | 11f | Procesor | 1 procesor x 86 kompatibilný, procesor najnovšej alebo predchádzajúcej generácie s výkonom min. 7580 bodov v benchmarku Passmark CPUbenchmark, minimálne 4 jadrá |  |  |  |
|  | 11g | RAM | osadená kapacita minimálne 16 GB celkom, dvomi modulmi, s podporou ECC, možnosť rozšírenia kapacity na 64 GB |  |  |  |
|  | 11h | Grafická karta | integrovaná |  |  |  |
|  | 11i | Zbernica | minimálne 1 interná pozícia PCIe Gen3 x16, 11jminimálne 2 interné pozície PCIe Gen3 x4, minimálne 1 univerzálna pozícia PCIe |  |  |  |
|  | 11j | Úložné prostriedky | minimálne 3 pozície na disky veľkosti 3.5“, integrovaný radič RAID (aj softvérový), 2 disky typu SSD s kapacitou minimálne 480GB 10DWPD SSD pre OS (RAID1), 2 disky s kapacitou minimálne 8TB na dáta (RAID1), mechanika DVD s možnosťou zápisu |  |  |  |
|  | 11k | Zdroj | min 300 W |  |  |  |
|  | 11l | Rozhrania | minimálne 1 port 1 Gb Ethernet RJ45, minimálne 2x USB port 2.0, minimálne 4x USB port 3.1, 2x Display port, 1x sériový port |  |  |  |
|  | 11m | Klávesnica | pripojenie cez USB port, klávesnica so slovenskými klávesami |  |  |  |
|  | 11n | Myš | optická, káblová |  |  |  |
|  | 11o | Monitor | uhlopriečka min 23,8ˇˇ, display port |  |  |  |
|  | 11p | Montáž, inštalácia, nastavenie zálohovania |  |  |  |  |
|  | 11q | Integrovaný manažmentový softvér pre vzdialenú správu servera |  |  |  |  |
| Bezpečnostné oplotenie proti vandalizmu | 12 | Oplotenie |  |  |  |  |
|  |  | Oplotenie s bránkou, plocha 3 x 3 m výška oplotenia 2,5 m, kotvenie stĺpikov na vrutoch do zeme, počet 7 ks. | pletivo aj stĺpiky s protikoróznou ochranou zelenej farby. |  |  |  |

Záručná doba je na dodanú monitorovaciu sieť ako celok, na všetky dodané prvky monitorovacej siete, na služby a práce min 36 mesiacov s pokrytím 24x7 a reakčnou dobou maximálne do 24 hodín; záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu uvedeného v preberacom protokole).

Mapa územia

Prehľad zariadení a prác pre monitorovaciu sieť

| Typ zariadenia | Dolná Ves | Bartošova Lehôtka | Kopernica | Michalka | Gajdošovo | Správa CHKO Štiavnické vrchy | Spolu ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMT 100 | 2 | 3 | 3 | 2+2 | 3 |  | 15 |
| Pozorovacia sonda hladín | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 6 |
| Meteostanica |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 |
| Odsávacia sonda | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 11 |
| Fotopasca | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 8 |
| IČ snímač | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 7 |
| NDVI snímač | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 7 |
| Hlavný server |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Oplotenie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 7 |
| Montáž | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

Detailnejšie umiestnenie lokalít so vzdialenosťami ku Banskej Štiavnici GPS súradnicami centra jednotlivých lokalít.

Schéma monitorovacej siete na jednotlivých lokalitách s údajmi o rozmeroch a vzdialenostiach: